| NVD-22 | NAVODILO ZA VARNO DELO |  |
| --- | --- | --- |
| Izdaja 02 |  |  |
| 20.1.2026 | DELO Z AZBESTOM |  |

- UVOD

Azbestni materialu pri obdelovanju sproščajo prah, katerega delci so nevarni pri vdihavanju. S tem navodilom določamo ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri delu z azbestnimi vodovodnimi cevmi.

- NAVODILA

Kadar delate z azbestnimi vodovodnimi cevmi, jih v kolikor niso vlažne predhodno navlažite! Za obdelovanje azbestnih materialov nikoli ne uporabljajte orodij na mehaniziran pogon (npr. žage, vrtalniki, brusilke ipd.), pač pa uporabljajte ročna orodja.

Uporabljajte izključno osebno varovalno opremo, ki vam je na voljo pri vodji

(maske, delovna oblačila za enkratno uporabo).

Za pravilno namestitev, uporabo in čiščenje maske upoštevajte priložena navodila proizvajalca.

V primeru, da ima respirator ločene filtre, le te redno zamenjujte. Dotrajane maske in filtre odstranite in opremite z zahtevanimi oznakami enako kot azbestne odpadke. Vsako napako v opremi javite neposrednemu vodji.

Vse cevi morajo ostati v zemlji. Skrbite tudi za to, da vozila ne bodo vozila čez ostanke cevi, saj lahko pri tem pride do drobljenja azbestnega materiala in s tem do sproščanja azbestnih vlaken.

Vse morebitne azbestne odpadke dajte najprej v prvo polietilensko vrečo, nato še

v drugo polietilensko vrečo, jo ustrezno zaprite ter označite, da vsebuje azbest.

Pred uživanjem hrane ali pijače in na koncu delovnega dne si temeljito

umijte roke in obraz.

- OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Pri delu z azbestnimi cevmi se mora uporabljati sledečo osebno varovalno opremo: varovalno celoobrazno  masko s filtrom proti prahu, varovalne rokavice, varovalna obleka za enkratno uporabo, čelada in čevlji z varovalno kapico.

Izdelal:

Andrej Herodež