| NVD-55 | NAVODILO ZA VARNO DELO |  |
| --- | --- | --- |
| Izdaja 02 |  |  |
| 20.1.2026 | VZDRŽEVANJE LOVILCA OLJ |  |

- UVOD

S tem poslovnikom določamo ukrepe za nadzor in vzdrževanje lovilca olj, ki je vgrajen na lokaciji Vrbanska cesta 61. lovilec je nameščen na dovozni poti do upravne zgradbe oz. električarke delavnice in pred garažo vrtnih strojev.

Poslovnik za lovilec olj je izdelan v skladu z zahtevami Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Za lovilec olj nam ni potrebno pridobiti Okoljevarstvenega dovoljenja.

- NATANČNA LOKACIJA LOVILCA OLJ IN PRINCIP DELOVANJA

Natančna lokacija namestitve lovilca olj je razvidna iz Načrta kanalizacijskega omrežja. Mehansko očiščene odpadne vode iz lovilca olja se stekajo v javno kanalizacijo …. .lovilec olj deluje na principu mehanskega čiščenja in razlike v gostoti odpadne vode in olja. Pri čiščenju se ne uporablja nobena kemikalija.

- ODGOVORNOSTI

Za upravljanje z lovilcem olj je odgovoren vodja vzdrževanja.

- POSTOPEK VZDRŽEVANJA LOVILCA OLJ

Odgovorna oseba je dolžna letno oziroma po vsakem morebitnem izlitju olja ali druge nevarne snovi na območju lovilca, odpreti pokrov lovilca in ugotoviti količino olja ali nevarne snovi v lovilcu.

Če odgovorna oseba ugotovi, da se je količina olja približala maksimalno dovoljeni višini, poskrbi za čiščenje lovilca olj tako, da pokliče pooblaščeno organizacijo za čiščenje lovilcev olj. Pri odstranitvi olja pooblaščena organizacija izda Evidenčni list o oddaji odpadkov.

- VODENJE OBRATOVALNEGA DNEVNIKA

Vse ugotovitve o stanju in čiščenju lovilca olj odgovorna oseba za vzdrževanje lovilca vpisuje v Obratovalni dnevnik, ki je priloga tega poslovnika.

- PRILOGE

- Načrt kanalizacijskega omrežja za lokacijo Vrbanski plato 61.

- Obratovalni dnevnik

Izdelal:                                                                                                                                                                            Andrej Herodež