| NVD-64 | NAVODILO ZA VARNO DELO |  |
| --- | --- | --- |
| Izdaja 02 |  |  |
| 21.01.2026 | NAVODILO ZA OBRATOVALNI REŽIM VODNJAKOV NA MARIBORSKEM OTOKU |  |

NAVODILO ZA OBRATOVALNI REŽIM VODNJAKOV NA MARIBORSKEM OTOKU

Obratovanje reguliramo na povprečne vrednosti odčitkov piezometrov na Vrbanskem platoju (P1+P2+P3)/3. Stanje nivojev teh piezometrov se preverja enkrat tedensko.

Obratovalni režim za črpališče Mariborski otok (bogatenje podtalnice, vodnjaki 1 do 4) glede na preračunane odčitke povprečnih nivojev v piezometrih (P1+P2+P3)/3 je naslednji:

H < 248,1 m – VEDNO obratovanje s tremi vodnjaki

248,1 m >= H < 249,0 m – obratovanje z dvema vodnjakoma

249,0 m  >= H < 249,8 m – obratovanje z enim vodnjakom

249,8 m >= H – obratovanje brez nalivanja – izklop vseh vodnjakov

H > 249,8 m – VEDNO izklop vseh vodnjakov na Mariborskem otoku

Alarmantno stanje (P1+P2+P3)/3 je 247,5 m.

Kritično stanje (P1+P2+P3)/3 je 247,0 m.

V alarmantnem ali kritičnem stanju se obratuje z vsemi razpoložljivimi vodnjaki glede na zmogljivosti črpanja in nalivanja.

Opomba: Nivoji (H) so navedeni v absolutnih višinah. Vrednosti so definirane v elektronskem sporočilu razvojnega sektorja (RS) podjetja (februar 2014).

Pripravil: Boštjan Erjavec