| NVD-69 | NAVODILO ZA VARNO DELO |  |
| --- | --- | --- |
| Izdaja 02 |  |  |
| 21.1.2026 | UMERJANJE ANALIZATORJA PROSTEGA KLORA |  |

Umerjanje analizatorja prostega klora

Z umerjanjem preverimo natančnost analizatorja.  V  primeru  odstopanja analizatorja od referenčne  (ročne) meritve izvedite postopek kalibracije.

- Pritisnite tipko “Umerjanje”

- Na prikazovalniku se izpiše sledeče: Izberite kalibracijsko metodo. Za DPD metodo pritisnite tipko ”DPD”.

- Na prikazovalniku se izpiše sledeče: Vzemi vzorec in izmeri vrednost z inštrumentom, ki uporablja kolorimetrično DPD metodo. Ko končate z meritvijo pritisnite tipko “Naslednja”. Če je meritev stabilna pritisnite tipko “Nastavi”.

- Po pritisku tipke “Nastavi” začne vrednost utripati. Sedaj je mogoče nastaviti vrednost. Vrednost potrdite s tipko »kljukica«.

- Za izhod iz kalibracije dvakrat pritisnite tipko »X«.

Pripravil:            Andrej Herodež